# A3.6, A3.7

# Oscilator

[631.] Koje elektronske sklopove upotrebljavamo kao izvore radiofrekventnih (RF) signala?

a) Detektore.

b) Stabilizatore napona.

c) Elektricne oscilatore i RF sintetizatore.

d) Niskofrekventne pojacivace.

[632.] Sta su elektricni oscilatori?

a) To so izvori naizmenicne struje ili napona odredjene frekvencije.

b) To su izvori jednosmernih struja ili napona.

c) To su sklopovi za pretvaranje frekvencije u napon.

d) To su stabilizatori jednosmernih napona.

[633.] Oscilatorno kolo zaosciluje kada mu damo pocetnu energiju. Zasto oscilacije vremenom slabe?

a) Zato jer su oscilacije vestacki proizvedene.

b) Zbog gubitaka u samom kolu.

c) Uzrok nam je nepoznat.

d) U tom slucaju oscilatorno kolo ne moze zaoscilovati.

[634.] Osnovni element elektricnog oscilatora je:

a) diskriminator.

b) ispravljac.

c) mesac.

d) povratna veza.

[635.] Sta je amplitudni sum oscilatora?

a) To je zeljeno menjanje amplitude oscilacija.

b) To je nezeljeno menjanje amplitude oscilovanja.

c) To je zeljeno menjanje frekvencije oscilovanja.

d) To je nezeljeno menjanje frekvencije oscilovanja.

A3.6[636.] Sta je fazni sum oscilatora?

a) To je nezeljeno menjanje faze generisanog signala.

b) To je nezeljeno menjanje amplitude generisanog signala.

c) To je zeljeno menjanje faze generisanog signala.

d) To je zeljeno menjanje amplitude generisanog signala.

[637.] Sta znaci, kada kazemo, da je oscilator stabilan?

a) To znaci da mu se frekvencija oscilovanja menja.

b) To znaci da mu se frekvencija oscilovanja veoma malo menja.

c) To znaci da oscilator ne moze zaoscilovati.

d) To znaci da je oscilator mehanicki dobro napravljen.

[638.] Od cega zavisi stabilnost oscilovanja oscilatora?

a) Od suma i suncevog vetra.

b) Od napona napajanja, vrednosti zavojnice i kondenzatora u oscilatornom kolu te fotonskog gasa.

c) Od mehanicke i elektricne izvedbe oscilatora, stabilnosti elemenata i temperature okoline.

d) Samo od napona napajanja.

[639.] Sta upotrebljavamo kao oscilatorno kolo u kristalnom oscilatoru?

a) LC oscilatorno kolo.

b) Kvarcni kristal.

c) Klatno.

d) Zvucne viljuske.

[640.] Koja je dobra osobina kristalnih oscilatora?

a) Frekvencija oscilovanja se veoma malo menja - veoma su stabilni.

b) Frekvenciju oscilovanja mozemo menjati u sirokom podrucju.

c) Imaju veoma velik fazni sum.

d) Imaju veoma velik amplitudni sum.

[641.] Sta je VFO?

a) To je oscilator promenljive frekvencije.

b) To je oscilator, koji osciluje na tacno odredjenoj frekvenciji.

c) To je oscilator, koji osciluje na veoma visokim frekvencijama.

d) To je oscilator, koji ne moze oscilovati.

[642.] Sta oznacavamo skracenicom VCO?

a) Oscilator promenljive frekvencije.

b) Naponski kontrolisan oscilator.

c) Kristalni oscilator.

d) Direktni digitalni sintetizator.

[643.] Imamo VFO, koji osciluje na frekventnom opsegu od 5.0 do 5.5 MHz. Zelimo napraviti oscilator, koji ce oscilovati na frekvenciji od 14.0 do 14.5 MHz. Kolika mora biti frekvencija kristalnog oscilatora, da bi oscilator pokrivao zeljeno podrucje?

a) 3 MHz.

b) 5 MHz.

c) 9 MHz.

d) 14 MHz.

[644.] Koja je ideja PLL sintetizatora?

a) Upotrebiti kristalni oscilator, kojeg stabilizujemo uz pomoc povratne veze.

b) Upotrebiti povratnu vezu za povecanje fanog suma.

c) Upotrebiti povratnu vezu za povecanje amplitudnog suma.

d) Upotrebiti VCO, kojeg stabilizujemo uz pomoc povratne veze.

[645.] Sta prikazuje slika?

a) Direktni digitalni sintetizator (DDS).

b) PLL sintetizator.

c) Heterodinski oscilator.

d) SSB prijemnik.

[646.] Imamo PLL sintetizator.. Referentna frekvencija je 100 kHz, programirani delitelj  je postavljen tako, da deli sa 128. Kolika je izlazna frekvencija?

a) 0.128 MHz.

b) 1.28 Mhz.

c) 12.8 MHz.

d) 128 MHz.

[647.] Kako postavljamo radnu frekvenciju PLL sintetizatora?

a) Ugradnjom promenljivog kondenzatora u oscilatorno kolo.

b) Promenom jezgra u zavojnici oscilatornog kola.

c) Zagrevanjem kristala u kristalnom oscilatoru.

d) Programiranjem programskog delitelja.

[648.] Zelimo napraviti direktni digitalni sintetizator za frekvencije do 10 MHz. Kolika mora biti najmanja frekvencija (teoretski), da mozemo verno pretvoriti digitalni signal u analogni?

a) 5 MHz.

b) 10 MHz.

c) 20 MHz.

d) 100 MHz.

[649.] Imamo direktni digitalni sintetizator (DDS). Kaj je shranjeno v pomnilniku, imenovanem 'glej tabela'?

a) Unapred izracunate vrednosti amplitude sinusoide.

b) Unapred izracunate vrednosti faze sinusoide.

c) Unapred izracunata vrednost frekvencije sinusoide.

d) Potencija broja dva.