# Ostale vrste rada: digitalne komunikacije (RTTY, Packet Radio, i dr.), ATV,...

[301.] Sta znaci skracenica RTTY?

a) Radio- teleprinter.

b) Radio-far.

c) Prijemnik i predajnik za amatersku televiziju.

d) Skracenica je izmisljena.

[302.] Sta je to BAUDOT kod?

a) To je petobitni kod koji se upotrebljava pri prenosu podataka teleprinterom.

b) To je francuska skracenica za Morze-kod.

c) Nacin oznacavanja frekventnih opsega.

d) Programski jezik za personalne racunare.

[303.] Koliko je bita BAUDOT kod?

a) 5-bitni.

b) 2-bitni.

c) 8-bitni.

d) 1-bitni.

[304.] Sta je to ASCII?

a) Amaterski sistem centralne razmene informacija.

b) Americki standardni kod za razmenu podataka izmedju elektronskih uredjaja.

c) Americki sistem kompjuterske mreze.

d) Medjunarodni radiomaterski sistem za razmenu podataka u prirodnim katastrofama.

[305.] Koliko razlicitih znakova imamo u 8-bitnom ASCII kodu, pri cemu je jedan paritetni bit?

a) 1024.

b) 64.

c) 128.

d) 512.

[306.] Koje su AMTOR komunikacije?

a) QRQ, QTH, QRZ.

b) INFOS, CEBIT, DEC.

c) ARQ, FEC, SEL-FEC/B.

d) ARRL, IARU, FCC.

[307.] Sta je Packet Radio?

a) Radio-amaterska racunarska mreza koja radi po AX.25 protokolu.

b) Dzepna radio stanica.

c) Radio stanica povezana sa kompjuterom, koji prima Morzeove znake i prikazuje ih na ekranu.

d) Radioamaterska mreza za opasnost.

[308.] Sta je to MODEM?

a) Modulator-demodulator, kompjuterski dodatni sklop za pretvaranje signala.

b) Savremeni nacin prenosa govora telefonskim linijama.

c) Brzina prenosa - broj prenesenih bita u sekundi.

d) Prijem i predaja poruka na Internetu.

[309.] Sta je BBS?

a) Bulletin Board System - oglasna tabla u racunarskim mrezama.

b) Kompjuterska razmena programa po telefonskim linijama.

c) Piratska baza, gde se dobijaju piratske verzije programa.

d) Vrsta modema.

[310.] Sta je digipiter?

a) Racunar koji je povezan preko radio stanice sa drugim ucesnicima u mrezi i koji omogucava prenos podataka.

b) Veci broj medjusobno povezanih radio stanica

c) Kompjuterski sistem, koji mora imati radio-amater, ako zeli uporabljavati paket radio.

d) Upravna stanica u packet radio mrezi, zaduzena za odrzavanje reda.

[311.] Sta je AX.25?

a) Komunikacioni protokol koji se upotrebljava kod packet radio komunikacija.

b) Vrsta modema u paket radiju.

c) Propis, koji regulise rad Amaterske Televizije.

d) Oznaka za amaterske radio stanice.

[312.] Sta je CSMA?

a) Algoritam za nadzor pristupa do komunikacijskoga kanala.

b) Vrsta paket modulacije za vece brzine.

c) Vrsta modema za paket radio.

d) Kompjuterski standard za prenos datoteka preko paket- radija.

[313.] Ko se sve moze koristiti paket radiom?

a) Svi radioamateri, koji imaju polozen ispit za radio-amatera odgovarajuce klase, mogu upotrebljavati paket radio. Pri tome mogu upotrebljavati one frekventne opsege, koji su u skladu sa klasom amaterskog operatora.

b) Samo operatori A i B klase.

c) Samo operatori A klase.

d) Svako, ko polozi poseban ispit iz racunarstva.

[314.] Kako se označava prenos nepokretnih slika na daljinu?

a) TV.

b) SSTV.

c) RTTY.

d) WBFM.

[315.] Da li radioamateri smeju upotrebljavati faksimil?

a) Ne, FAX prenos je predvidjen za upotrebu preko telefonskih linija, a ne preko radija.

b) Za to je potrebno posebno odobrenje SRJ.

c) Da, samo u slucaju kada nema na raspolaganju telefonske linije.

d) Da.

[316.] Kako se označava prenos pokretnih slika na daljinu?

a) SSTV.

b) FAX.

c) FSTV ili ATV.

d) CTCSS.